Versie 2022-05-30

Met GSR2 ingetrokken RL’n en VO’n en hun vervanging

| Ingetrokken RL’n en VO’n in GSR2 | onderwerp | voertuig cat’n | verving in GSR1 | wordt nu in/met GSR2 vervangen door: |  | Nieuwe eis gelijk aan ingetrokken RL / VO ? | onderwerp (-nummer) in bijlage II van GSR2 | Letter ingangs-schema | Ingangs-datum nieuwe type-keuringen | Ingangs-datum nieuwe registraties | opmerkingen: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Reglement (vlgs. bijl II van GSR2) | Bijlage in 2021/535: |  |  |  |  |  |  |
| 78/2009 en 631/2009 | (hoofd- en been-) bescherming voetgangers en kwetsbare weggebruiker | M1 N1 | - | R127 | - | ? | B1 | A | 6 juli 2022 | - | 2021/535 art.12: - verkoop van vrtgn met 78/2009 goedkeuring - uitbreiding van 78/2009 TGK’n na 6 jul 22 toegestaan indien TGK van vóór 6 juli 22 is |
| 2009/79 en 406/2010 | Motorvoertuigen op waterstof (/veiligheid van waterstof) | M N |  | R134 | - | ? | A17 | A | 6 juli 2022 | - | 2021/535 art.12: - verkoop van vrtgn met 79/2009 goedkeuringen - uitbreiding van 79/2009 TGK’n na 6 jul 22 toegestaan indien TGK van vóór 6 juli 22 is |
| 672/2010 | Ontdooing en ontwaseming voorruit | M N | 78/317 |  | VI | ? | B11 | A | 6 juli 2022 | - |  |
| 1003/2010 | Montage en bevestiging achterkentekenplaat | M N O | 70/222 | - | III | ? | F1 | A | 6 juli 2022 | - |  |
|  | Montage en bevestiging voorkentekenplaat | M N | 70/222 | - | III | nee | F1 | - | 6 juli 2022 | 7 juli 2026 (obv art. 12 lid 4 van 2021/535) |  |
|  | Montage en bevestiging 2e plaat achter | O2 O3 O4 | 70/222 | - | III | nee | F1 | A | 6 juli 2022 | 6 juli 2022 7 juli 2026 |  |
| 1005/2010 | sleepvoorzieningen | M N | 77/389 | - | VII | ? | F8 | A | 6 juli 2022 | - |  |
| 1008/2010 | Wis- en sproeisystemen voorruit | M N | 78/318 | - | IV | ? | B12 | A | 6 juli 2022 | - |  |
| 1009/2010 | wielafschermingen | M1 | 78/549 | - | V | ? | F9 | A | 6 juli 2022 | - |  |
| 19/2011 | Constructieplaat en VIN | M N O | 76/114 | - | II | ? | F7 | A | 6 juli 2022 | - |  |
| 19/2011 | CONTROLECIJFER VIN | M N O | 76/114 | - | II | nee | F7 | - | 6 juli 2022 | 7 juli 2026 (obv art. 12 lid 2 van 2021/535) |  |

| Ingetrokken RL’n en VO’n in GSR2 | onderwerp | voertuig cat’n | verving in GSR1 | wordt nu in/met GSR2 vervangen door: |  | Nieuwe eis gelijk aan ingetrokken RL / VO ? | onderwerp (-nummer) in bijlage II van GSR2 | Letter ingangs-schema | Ingangs-datum nieuwe type-keuringen | Ingangs-datum nieuwe registraties | opmerkingen: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Reglement (vlgs. bijl II van GSR2) | Bijlage in 2021/535: |  |  |  |  |  |  |
| 109/2011 | Opspatafschermingssys-temen | N O | 91/226 | - | VIII | ? | F10 | A | 6 juli 2022 | - |  |
| 458/2011 | Montage van banden | M N O | 92/23 | 142 | - | ? | C15 | A | 6 juli 2022 | - |  |
| 65/2012 | schakelindicatoren | M1 | - | - | IX | ? | D18 | A | 6 juli 2022 | - |  |
| 130/2012 | Toegang (deurgrepen, treeplanken) | M1 N | 70/387 |  | X | ? | F4 | A | 6 juli 2022 | - |  |
| 130/2012 | Manouvreerbaarheid (=aanwezigheid achteruitrijversnelling) | M N | 70/387 | - | XI | ? | F2 | A | 6 juli 2022 | - |  |
| 347/2012 | Geavanceerde noodremsystemen (AEBS) voor M2-M3-N2-N3 | M2M3 N2 N3 | - | 131 | - | ? | C8 | A | 6 juli 2022 | - |  |
| ? | Frontbeschermings-inrichting | M1 N1 | ? | - | XII | ? | B3 | X ? | 6 juli 2022 ? | 6 juli 2022 ? |  |
| 351/2012 | LDWS M2-M3-N2-N3 | M2M3 N2 N3 | - | 130 | - | ? | C2 | A | 6 juli 2022 | - |  |
| 1230/2012 | M&G bij de TGK | M N O | 97/27 & 92/21 | - | XIII | ? | F11 | A | 6 juli 2022 | - |  |
| 2015/166 | Wijz. GSR1 (o.a. R29) | M N O | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |